福幼象园户外设施设备采购参数要求

项目总体要求:

- 设备应符合标准要求（具体见参数)；

- 供货期限：合同签订后30个日历天内完成供货。

项目过程中产生的运输费用及安装费用由供货方承担。

| 序号 | 产品名称 | 规格、参数(正负偏离±5mm) | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬浮地板 | 基本要求 : 1、产品规格范围：304mm×304mm×14.4mm，439.8g 2、热胀冷缩系统:由弹性扣+弹性支柱构成，防止因热胀冷缩引起的起拱或开裂。 3、表面纹理：面板防滑纹路均匀排布，极大增强防滑性能。 4、支撑系统：四围纵横筋位支撑、板面支撑。 5、缓冲系统：由不少于50颗弹性垫组成且单颗弹性直径垫不低于16mm。 具体参数： 1、冲击吸收≥20%；垂直变形≤3mm；阻燃：I级；球反弹率≥93；摩擦系数：0.5-0.7；拉断伸长率≥40%；可溶性铅≤50mg/kg； 2、悬浮式拼装运动地板耐热水测试（30℃）试验条件下4500h，依据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》相关要求，地板颜色均匀，无明显色差，表面无龟裂，气泡塑化不良，地板表面无毛刺；（投标时提供具有CMA和CNAS标识的第三方权威检测机构出具的检测报告彩色扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图）垂直变形：0.6mm-3.0mm；（投标时提供具有CMA和CNAS标识的第三方权威检测机构出具的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台查询截图） 3、悬浮式拼装运动地板低温（零下18℃）试验条件下4500h，依据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》相关要求，低温后拉伸强度≥0.4MPa、冲击吸收≥20%。（投标时提供具有CMA和CNAS标识的第三方权威检测机构出具的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台查询截图） 4、悬浮地板在低温在-30℃-80℃高低温下，依据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》及GB/T 14833-2020《合成材料运动场地面层》相关要求，冲击吸收≥20％ 。（投标时提供具有CMA和CNAS标识的第三方权威检测机构出具的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台查询截图） 5、悬浮地板在环境温度为70℃时在20KN的重力下经过反复压缩，依据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》相关要求，冲击吸收≥20%、垂直变形0.6-3.0mm。（投标时提供具有CMA和CNAS标识的第三方权威检测机构出具的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台查询截图） | 平方 | 140 |
| 2 | 滑索器 | 产品规格范围：长800cm 1、绳索采用ø10mm304不锈钢钢丝绳，采用铝套、卡头单夹等配件进行安装固定。 2、把手采用橡胶防滑把手，耐磨加厚，韧性优良，防滑静音，不粘手。 3、滑轮采用不锈钢轮与滚珠轴承进行制作，采用双轴设计。 4、五金件整体采用不锈钢半圆头，T型平头螺丝。螺丝、帽套、垫片、链条均采用304不锈钢材质。 | 套 | 1 |
| 3 | 圆盘秋千 | 产品规格范围：直径60CM 材质：尼龙编织绳+钢圈 | 套 | 4 |
| 4 | 爬梯 | 五档爬梯,圆棒：40*3.5cm,PH绳,粗10mm,绳长：1.8m | 套 | 2 |
| 5 | 拳击袋 | 产品规格范围：直径2CM、长80CM 材质：外层牛津布+内部木屑 | 套 | 2 |
| 6 | 玩沙玩水玩泥巴-绿色搭建 | 产品材质：塑料，金属。 产品配置：19.2*9.6*4.8cm凹形户外硅胶砖100个，19.2*9.6*4.8cm长方形户外硅胶砖100个，16*60cm立柱4根，16*40cm立柱4根，16*20cm立柱4根，16*16cmPVC瓦片100片，45*7.5cmPVC管12根，100*7cmPVC滑道8根，50*7cmPVC滑道8根，直角接头4个，T型接头4个，十字接头4个，波纹管6根，玩具小拖车2个，玩沙模具1套7件，推土车1个，自卸车1个，挖土机1个，冰激凌1套7件，白色漏铲6个，30.5*10cm塑料小铲6个，64*12cm塑料大铲子6个，28*26cm小桶2个，2mm网孔筛子2个，6mm网孔筛子2个，18cm筛板2个，17*31cm塑料水罐2个，17.5cm漏斗2个，大号方盒4个，带孔球10个，雨花石1包，高尔夫球10个，弹力球10个，雨衣4套，折叠收纳拖车2个。总配件数约448件。 投标时提供玩沙玩水玩泥巴符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：燃烧性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》的检测报告。 | 套 | 1 |