福建幼高专附属第二幼儿园遮阳伞项目清单

| - 项目 | - 品名 | - 材质说明/尺寸 | - 图片 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 遮阳伞 | - 伞骨 | - 主要材质： 6063-T5，3.0-9.0mm厚度的加厚航空铝材，烤白漆 - 立杆：105*105*3.0-9.0mm加厚航空铝材，烤白漆 - 伞骨：长骨:20*40*2mm,短骨:30*20*2mm， - 滑骨:40*30*3mm双伞骨加厚航空铝材，烤白漆设计 - 伞总量：约124KG - 传动：内螺旋丝杆传动顶升技术； - 尺寸：直径7m |  | 1套 |
|  | - 伞面 | - 布料：晴晴布料(百分百室外布料) - 成份：100%Polyester - 克重：250gsm （±5克） - 磨损：＞20000 - 日光牢度：＞Class3.0@1000hrs - 泼水度：90% - 紫外线保护系数：大于500hr - 工艺：泼水防污处理 |  |  |
|  | - 基础 | 1、预埋大铁板：尺寸：600mm*600mm*厚10mm，（±2厘米），烤白漆，焊接连接插销空； 2、钢筋笼：直径14mm国标螺纹钢，直径8mm国标螺纹钢，14mm螺杆，焊接制作成预埋钢筋笼； 3、基础尺寸大于等于：宽650mm*长650mm*深600mm； 4、浇筑：混凝土浇筑。 |  |  |
| 注： 1、本次遮阳伞最高限价17000.00元； 2、遮阳伞主体伞架质保三年，伞面质保两年； 3、本报价如涉及到专利侵权行为，由报价方自行负责。 |  |  |  |  |