| 多功能厅舞台设备升级参数要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 品牌（三选一） | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 工程演艺舞台音响（15寸） | 科达/北极声/天龙 | 1、系统类型： 2-way 1X15” full-range system 2、频率响应：45Hz------18KHz (+/- 3dB ) 3、灵敏度 ：≥97dB(1M/1W) 4、最大声压级：≥124 Db 5、标称阻抗 ：≥8Ω 6、音圈 ： LF/玻纤3寸耐高温 7、磁体 ： 190磁 8、指向性 ： 70°X70° 9、吊装系统： 支持 10、额定功率：≥400W 11、最大功率：≥800W 。 | 2 | 台 |
| 2 | 专业纯后级功放（额定输出1000W*2） | 科达/北极声/天龙 | 1、额定功率8欧: ≥1000W*2, 2、额定功率4欧: ≥1440W*2, 3、额定功率桥接8欧≥2000W, 4、频率响应 20Hz-20KHz,f0,-0.5dB.at 1W ant 5、谐波失真<0.03%15Hz-20KHz 6、上升速率>40V/ms 7、阻尼系数>450 8、电压增益: 35dB 9、灵敏度: 额定负载0.775V/1.0V/1.4V 可调 10、输入阻抗:20K-平衡输入 10K-非平衡输入 11、信噪比:101dB 12、保护线路: 直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护。 | 1 | 台 |
| 3 | 工程演艺舞台音响（12寸） | 科达/北极声/天龙 | 1、系统类型： 2-way 1X12” full-range system 2、频率响应：60Hz------18KHz (+/- 3dB ) 3、灵敏度 ： ≥ 96dB(1M/1W) 4、最大声压级：≥122 Db 5、标称阻抗 ： ≥ 8Ω 6、音圈 ： LF/玻纤3寸耐高温 7、磁体 ： 170磁 8、指向性 ： 70°X70° 9、吊装系统： YES 10、额定功率：≥350W 11、最大功率：≥700W。 | 2 | 只 |
| 4 | 专业纯后级功放（额定输出450W*2） | 科达/北极声/天龙 | 1、额定功率8欧: ≥450W*2 2、额定功率4欧: ≥810W*2, 3、额定功率桥接8欧:≥1120W, 4、频率响应 20Hz-20KHz,f0,-0.5dB.at 1W ant 5、谐波失真<0.03%15Hz-20KHz 6、上升速率>40V/ms 7、阻尼系数>450 8、电压增益: 35dB 9、灵敏度: 额定负载0.775V/1.0V/1.4V 可调 10、输入阻抗:20K-平衡输入 10K-非平衡输入 11、信噪比:104dB 12、保护线路:直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护 。 | 1 | 台 |
| 5 | 智能电源管理器 （核心产品） | TESLARIA/WistemAudio/HARERTER | 1.物联网模组功能设计：采用IOT物联网架构设计，可通过系统平台中的物模型进行数据通信、设备调试、设备操控；通过系统平台可对系统进行远程管控、远程调试、远程部署等，实现远程运维能力； 2.远程数据采集：管理平台可对本时序电源实时的双向数据通信远程采集工作运行状态，通道开合状态；（需提供功能截图佐证） 3.远程控制管理：管理平台可对本时序电源支持远程控制功能，可对灯光模块进行通道开合；（需提供功能截图佐证） 4.远程调试管理：管理平台可对本时序电源支持远程调试功能，参数设置、独立通道控制、顺序闭合控制、顺序断开控制、逆序闭合控制、逆序断开控制、通道闭合断开延时设置等功能；（需提供功能截图佐证） 5.远程运维管理：管理平台可对本时序电源支持远程运维功能，实时监测设备运行状态，当发现设备运行异常时通过平台及时做出反馈处理。通过平台定时信息提醒用户进行设备系统线路维护； 6.远程巡检管理：管理平台可对本时序电源进行远程巡检功能，通过平台进行设备日常巡检（手动实时巡检、自动定期巡检），并出具巡检记录，当巡检记录出现异常时，系统及时提醒用户进行设备报修，确保设备运行正常； 7、应具备IEEE标准网络化智能管理，支持多设备集中管理功能，并采用T-NET协议，支持多台机器无缝级联功能； 8.应具备≥8路电源输出端口，每路电源输出端口具备输出最大电流≥13A，单路额定输出电流≥10A ，整机额定总输出最大电流≥43A； 9.整机负载≥8KVA ； 10、默认每通道延时时间：默认每通道延时时间≥1秒 11、响应时间：≤响应时间0.18S 12、网络通讯：100/1000Mbps，自动交换，自动协商，自动发现，标准TCP/IP协议。 | 1 | 台 |
| 6 | 4进8出音频处理器 | 科达/北极声/天龙 | 1.ADSP-21488 400Mhz浮点DSP； 2.动态范围114dBu； 3.输入16段PEQ，输出16段PEQ； 4.100M以太网接口； 5.PC软件自动发现处理器； 6.可存储32个系统预设； 7.通道参数快速拷贝； 8.可通过以太网升级DSP、ARM固件。 | 1 | 台 |
| 7 | 12路数字调音台带效果 | YAMAHA雅马哈/科达/北极声 | 1、≥12通道调音台：6个话筒，12 个线路输入 (4 个单声道 + 4 个立体声)， 2 编组母线 + 1 立体声母线，2AUX (包括 FX) 2、+48V幻象供电 3、 XLR平衡输出 | 1 | 台 |
| 8 | 智能反馈抑制器 | 科达/北极声/天龙 | 1、供电方式： AC~220V，50Hz 2、消耗功率： 20W 3、频率响应： 20Hz-20KHz 4、采样率：32KHz 5、THD： <0.1%@1KHz 6、信噪比：>90dB 7、信号延时: <11ms 8、CMRR：>25dB（50Hz至20KHz） 9、输入阻抗： 话筒输入：47KΩ 线路输入：10KΩ 音乐输入：10KΩ 10、输出阻抗：主输出：220Ω 线路输出：1KΩ 录音输出：1KΩ 11.提供第三方权威检测机构出具的检验报告 12.提供CQC产品认证证书 | 1 | 台 |
| 9 | 无线鹅颈会议麦克风 | 科达/北极声/天龙 | - 载波频率: UHF 640-690MHZ 2、可用带宽: 每通道30MHz 3、调制方式:FM调频 4、信道数目:红外线自动对频200信道 5、使用温度: 摄氏零下18度到摄氏50度 6、频 道: 4×50channels 7、偏移度:45KHz 8、动太范围:>110dB 9、音频响应:60Hz-18KHz 10、接收机 接收方式:二次变频超外差 振荡方式:PLL锁相环 中频频率:第一中频:110MHz, 第二中频:10.7MHz 显示方式: LCD 灵敏度:-100dBm(40dB S/N) 杂散抑制:>80dB 音频输出:非平衡:+4dB(1.25V)/5KΩ 平衡:+10dB(1.5V)/600Ω 供电电压:DC13.5V 供电电流:800mA 11、发射机 振荡方式:PLL锁相环 输出功率:3dBm-10dBm(LO/HI转换) 电池:3节"1.5V5号"电池 电流:<100mA(HF),<80mA(LF) - 12.提供第三方权威检测机构出具的检验报告 13.提供CQC产品认证证书 | 1 | 套 |
| 10 | 真分集手持话筒 | 科达/北极声/天龙 | 1、接收机指标 频率:640-690MHz 频率稳定度:10ppm 灵敏度:10dBuV 领道抑制:65dB 镜像频率抑制:75dB 音频输出:200MV 输出阻抗:XLR 接头:200Ω1/4”接头:1KΩ 信噪比:100dB 失真:<0.1% 频率响应:50Hz-15KHz 接收距离:100(m) 功能显示方式:LCD 2、发射机指标 频率:640-690MHz 频率稳定度:10ppm 发射功率:10Mw 发射距离:100(m) 谐波抑制:65dB以上 调制方式:FM 最大调制度:75K 3.提供第三方权威检测机构出具的检验报告 4.提供CQC产品认证证书 | 1 | 套 |
| 11 | 公母信号线全铜无氧 | 定制 | 1、 适用于不同设备之间的互连。 2、 L-4E6 每根导线由20根特别精细的0.12mm的铜丝扭绞而成。 | 10 | 条 |
| 12 | 全铜无氧音箱线 | 定制 | - 导体高密度制造。 - 2、线材的护套及绝缘层采用塑胶材质。 - 3、线材采用精确计米装置。 4、本卷装线经过电气性能全检、产品质量及整卷无接头。 | 200 | 米 |
| 13 | 加厚型固定壁架 | 定制 | 1、专业音响壁架 2、加厚型音响壁架； 加厚加重加强重力 3、采用亚光漆面更耐磨 加厚底座，180度旋转 45度倾斜 4、角度可调节 水平旋转 左右角度可调180度 5、适用于音响底部带孔的音响，安装时将音响低孔插入即可 6、适用延长长度范围；330mm 伸缩长度430mm 7、加厚型音响壁架，支持12寸、15寸专业音响 8、材质；优质钢板；承载重量范围；85KG， 9、安装方式 壁挂式。 | 4 | 只 |
| 14 | 网络机柜 | 定制 | 1、高度范围1.6米 2、组装结构，侧门可拆卸 3、颜色：整体黑色外观，符合机房环境 4、符合19寸标准 5、采用优质冷轧钢板，形成整机，组装式结构 6、玻璃门：钢化玻璃。 | 1 | 付 |
| 15 | 光束灯 | 林翔/大唐雷特/蔚来 | 1、嵌入式开孔范围：250mm 2、工作电压 ：AC100～240V，50～60Hz 3、消耗功率 ：100W 4、光源规格 ：白光：60W+RGBW:8W RGBW四合一 LED 5、光源数量： 1+6PCS 6、光源寿命 ：≥20000小时 7、染色光： RGBW线性混色 8、颜色盘： 7个颜色+白光，有半色效果 9、图案盘 ：7个图案+圆形图案 10、调光 ：线性调光，亮度0～100%可调节 11、频闪 ：每秒1～25Hz频闪，可调频闪速度 12、水平位置： 0～540° 13、垂直位置： 0～200° 14、旋转速度： 可调节速度快慢 。 | 8 | 台 |
| 16 | 帕灯 | 林翔/大唐雷特/蔚来 | 1、输入电压：AC110-220V 50-60HZ 2、功率范围：230W 3、光束发散角范围：15度 60度 可选 4、光源：18PCS*10W 4in1全彩LED。 | 8 | 台 |
| 17 | 智能控制系统 | 林翔/大唐雷特/蔚来 | 1、支持渐变色，色彩无限制 2、最大按键数量：16个 3、按键状态指示：独立背光指示 4、液晶显示：空调、排风 5、锌合金电镀/ABS高光边框 6、电容触摸，钢化玻璃。 | 1 | 个 |
| 18 | 联动控制器 | 林翔/大唐雷特/蔚来 | 1、输入电压：110V -240V（50-60Hz） 2、通断路数：10路 3、额定最大功率范围： 3路1600W+7路800W 4、空调：一组盘管机中央空调+阀开、阀关 5、排风：排风通道可灵活自定义 6、场景存储：外置TF卡，不限制场景步数，可设置34个普通场景和32个音频场景 7、音频检测：立体声电平输入 8、摇麦检测：支持摇麦电源盒 9、灯光控制：可通过点歌系统或维力迅智控面板控制，实现灯光场景变化 10、红外控制：支持红外遥控效果器；可通过红外遥控器遥控灯光场景切换 11、DMX521控制：支持所有DMX512协议的灯具 12、DMX512接口：RJ45 双网口 13、RS485接口： RJ45 4网口 14、VOD接口：数据协议转换配适器。 | 1 | 个 |
| 19 | 安装辅材 | 定制 | 含运输 | 1 | 批 |
| 20 | 安装施工 | 定制 | 含设备调试，承诺全部设备原厂免费保修3年，园部活动/演出现场免费保障3年。 | 1 | 项 |

备注：

1.供货期限：合同签订后30个日历天内完成供货。

2.项目过程中产生的运输费用及安装费用由供货方承担。