2025年福建幼儿师范高等专科学校教学成果汇报设备租赁询价参数

| 品目名称 | 品牌及技术规格 | 数量 | 租赁单价 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主音箱 | 频率响应范围 (-3 dB)；140 Hz – 20 kHz*；频率响应范围 (-6 dB)110 Hz – 20 kHz*；频率响应范围 (-10 dB)：100 Hz – 20 kHz*；覆盖范围 (-6 dB) [H x V] 120° × 16°；最大声压级129 dB*；有源两分频系统；分频频点1.9 kHz；扬声器单元MF: 8 × 2.8" 单元 (0.8" 音圈); HF: 7 × 1" 球顶高音单元 (1" 音圈) | 8只 |  |  |  |
| 低音箱 | 频率响应范围 (-3 dB)：41 Hz – 94 Hz*；频率响应范围 (-6 dB)：37 Hz – 118 Hz*；频率响应范围 (-10 dB)：35 Hz – 128 Hz*；覆盖范围 (-6 dB) [HxV]全指向；峰值声压级：136 dB**；系统类型：有源系统；分频频点-扬声器单元：1 × 15" 单元 (3" 音圈) | 4只 |  |  |  |
| 数字调音台 | 信号延迟低于 2.6 ms, INPUT to OMNI OUT, Fs=48 kHz 推子配置 32 + 1 (主控) ) 混音能力 输入通道 48 (40 单声道 + 2 立体声 + 2 返送通道) Aux 总线 20 (8 单声道 + 6 立体声) I/O接口 输入 32 麦克风/线路 (XLR/TRS 混合) + 2 立体声线路 (RCA pin) USB 34x34 USB 音频接口, 通过USB存储设备可进行 2 轨录音 | 1台 |  |  |  |
| 数字处理器 | 线路输入：2 AD转换器：24bit；64 - 次（@96kHz）/ 128 - 次（@48kHz）过采样 AD转换器：24bit；64 - 次（@96kHz）/ 128 - 次（@48kHz）过采样 线路输出：2 DA转换器：24bit；64 - 次（@96kHz）/ 128 - 次（@48kHz）过采样 数字 I/O：1 × AES/EBU（2 - in/2 - out） 内部：44.1kHz，48kHz， 88.2kHz，96kHz 外部：44.1kHz/88.2kHz （-10%）- 48kHz/96kHz（+6%） | 1台 |  |  |  |
| 返听音箱 | 音箱类型：12"，2路，反射式低音，舞台返听/多用途扬声器 频率范围(-10dB)：70Hz-20kHz 频率响应(±3dB)：83Hz-18kHz 覆盖角(HxV)：90°x 50° 体积(高x宽x深) ：349 x 546 x 260mm 净重：15kg(33 磅) 低频驱动器：1x12寸 差分驱动器 高频驱动器：1X3"(音圈)压缩驱动器 灵敏度(1w/1m) ：96dB(无源模式) 阻抗：8Ω 最大声压级：131dB@1m 额定功率：800W(连续)/1600W(节目)/3200W(峰值) | 2只 |  |  |  |
| 无线话筒 | 技术数据： 声音操作原理：压力梯度传感器 指向性：心型 频率范围：20hz~20Khz 灵敏度：11mv/pa 额定阻抗：50ohms 负载阻抗：1000ohms 灵敏度(ccir 468-3)：21db 灵敏度(din/iec 651)：12db-A 信噪比(ccir 468-3)：73db大声压级（THD等于0.5％）：144db 大输出电压：13dbu 动态范围：132db 电源电压：48v±4v 电流：3.5mA 话筒连接：XLR 3F | 8套 |  |  |  |
| 电容话筒 | 德国纽曼 传感器类型：电容; · 拾音模式：心形; · 频率响应：20Hz - 20KHz;灵敏度：-29dBFS/Pa kHz; · 声压：衰减开关关闭：120dB; 衰减开关打开：135dB; | 4套 |  |  |  |
| 功率放大器 | Peak plus 限幅器 3个及户定义风扇控制模式，包括常规、提前和全速 预设数量达到50个，49个为用户可定义预设 一体成型铸铝面板及机架手柄 可锁式电源线夹 HIQNET SYSTEM ARCHITECT 控制软件 | 3台 |  |  |  |
| 天线放大器 | 射频频率范围 UA874US: 470-698 MHz UA874WB: 470-900 MHz 低噪声信号放大器能够补偿同轴缆线的插入损失 | 3套 |  |  |  |
| 电脑光束灯 | 光源 光源型号: OSRAM SIRIUS HRI 470W XL；光源寿命:1500小时 光学系统：先进的光学系统，图案清晰，光束锐利，边缘清晰 缩放角度 2.5～45° 图案系统：固定图案盘:14 图案 + 白；旋转图案盘:19 图案+ 白（可定制替换）；旋转图案片直径14.9mm，有效直径12mm，图案片厚度1.1mm；效果盘:可单独使用，可与其他图案盘组合使用 颜色系统；11 快捷颜色+2700K色温 +3200K色温+白+CMY 棱镜系统；旋转棱镜盘1: 8棱镜+直线6棱镜+柱面镜 旋转棱镜盘2：8棱镜+直线6棱镜+双层棱镜，两盘可叠加 控制以及显示屏系统： 显示屏：LCD彩色液晶触摸屏 控制方式： 支持DMX512, RDM，自走；支持不通电的情况拔地址码,可做软件 升级外置接口； X轴/Y轴：水平: 540°,解析度8/16Bit；垂直: 270°,解析度8/16Bit XY轴带自动纠错系统 采用磁电式定位系统，利用磁器件代替了传统的霍尔定位系统 不受油烟、灰尘、自然光的干预影响，精度更高,性能可靠高 电器及接口 电压: 110-240V,50/60Hz 功率: 600W 信号输入端口 : 3芯+5芯 | 16盏 |  |  |  |
| 电脑切割灯 | 光学系统 光源：OSRAM lok-it 1400-PS_Brilliant高显指灯泡 反光碗：意大利光学镀膜工艺 出光镜头： 140mm 光通量总输出：>35000lm 光斑均匀度：>80% 变焦范围：8°～50° 显色指数：Ra>95 颜色系统 CMY无极混色；CTO色温线性调节(2700K-6500K) 7个色片+白光，可实现双向颜色彩虹，颜色步进渐变（线性移动），颜色轮双向旋转，随机颜色模式 图案系统 1个旋转图案盘，带有5个双向旋转定位图案片；可实现自转、流水、抖动效果，图案轮可定位 1个动感轮，可切入切出,可双向旋转，也可选择定制不要动感轮,改为固定图案盘(带9个图案) 切割系统 1套全程图形切割系统+90°图形方向定位 切割片精准定位 效果配置：一个旋转的四面棱镜，可双向旋转 独立雾化柔光效果 独立减光装置，0-100%线性调光 独立频闪装置，频闪速度为1-13次/秒，脉动、异步、同步、随机慢中快多种频闪方式选择 快速电动光圈，5-100%线性调节，具有宏功能多效果变化 电子线性雾化，通过电动调焦实现雾化柔光，恒光斑角线性调节雾化深浅 摇头参数：水平：540°，精度2.11°/步，微调精度0.008° 垂直：270°，精度1.05°/步，微调精度0.004° 水平和垂直采用非触式磁旋编码器定位系统 控制和编程 32(标准）/35(16Bit)/42(扩展)三种通道控制模式 控制协议：标准DMX512协议，Art-net以太灯光控制协议和无线DMX512控制(选配） 电控技术 自充式缓冲电池，无电状态下编辑菜单 闭光或CMY闭合时，功率自动减小，节能环保 风机智能调控 温度电子传感检测 DMX通道电平监视：LCD屏灯具信息查询 RDM数据双向传送 非触式磁旋编码器定位，信号反馈，绝对位置记忆，DMX离线断电位置恢复 电源“200-240V~ 50/60Hz 电子镇流器：输入功率：1800W，功率因素PF≥0.98 防护等级 ：IP20 | 6盏 |  |  |  |
| 电脑摇头染色灯 | 60×19pcs RGBL灯珠+正面灯带+侧面灯带；光学角度：3.5°-60°；光通量:13000lm;5米照度:65000lux（3.5）;尺寸:414×277×507mm;重量:21.55KG;输入电压:100-240VAC,50/60Hz;额定功率1000W; | 16盏 |  |  |  |
| 调光台 | 6个DMX输出, 1个DMX输入,连接扩展器,最高可支持65536个通道参数 内置2个电动可调宽视角15.4英寸触摸屏,内置一个9寸触摸屏，可外置1个触摸屏 15个高精度电动推杆（60mm） 2个AB场电动推杆(100mm) 1个主控推杆 6个编码器（带PUSH功能） 1个高灵敏轨迹球 2个千兆以太网口，支持MA NET，ARTNET，ETC,NET2,PATHPORT,SCAN,SHOWNET,KINET1信号，5个USB2.0口 独立可调黄色背光按键,内置键盘 MIDI输入输出接口，LTC/SMPTE时间码，内置固态硬盘，兼容MA1和MA2系统，支持多台联机备份 支持手持式远程控制，支持舞台3D效果模拟，实时现场模拟 | 1台 |  |  |  |
| *智能控制保护器 | 总容量：220V，50A； 单路最大电流：30A； 代码通讯协议：RS485 级联连接线：USB（A型） 显示屏尺寸：≥2.19寸 2路DATE接口，2路USB接口 3*4平方电源输入线 内置功率计，屏幕显示即时工作电压、电流和用电功率并与手机软件界面同步 屏幕显示当前北京时间和本机MAC地址，方便手机统一管理； 带屏幕保护功能，屏幕保护后机器功能锁定，需解锁后方可操作设备 可查询机器用电累积和用时累积； 支持过压、过流、欠压设置及保护； 支持433遥控控制，接收远距离可穿墙 可通过红外遥控开关电源，独立开关每一路电源， 支持定时开机，定时关机，倒计时关机，时间设置 支持屏幕亮度调节 波特率可设（4800,7200,14400,19200,38400,43000,56000,57600,115200,128000,230400,256000,460800,921600）需提供样机进行现场演示 支持2.4G无线WiFi网络联机，手机APP可远程异地同步控制 支持一键配网，热点配网 一台手机可控制多台时序器 每路带独立断电开关 每路延时时间可设（1-999S)，默认1S 断电记忆（当设备突然断电数据会自动储存） 用户通过手机扫描设备屏显的电子二维码进行关注，下载软件 | 1套 |  |  |  |
| 直通电源箱 | 输出24路16A3孔工业插，配总漏电开关，220V输出 | 1箱 |  |  |  |
| LED屏幕 （P3高清） | 1、像数点间距：3.0mm 2、像素密度：111111Dots/㎡ 3、像素构成：SMD2020 4、模组尺寸：192*192*14mm ，重量：0.28kg±0.01kg 5、结构特点：灯驱合一 6、单元板分辨率：64*64=4096Dots 7、输入电压(直流)：4.5±0.1V，最大电流：≤4.3A 8、单元板功率：≤20W 9、驱动类型：恒流驱动 10、亮度：≥600cd/㎡ ，亮度均匀性 ＞0.97 11、屏幕水平视角：140±10度 ，屏幕垂直视角：130±10度 12、最佳视距：≥3m ，使用环境 室内 13、最大功率：≤298W/㎡ 14、灰度等级：红、绿、蓝各12-16bits，显示颜色：43980亿种 15、换帧频率：≥60帧/秒 16、刷新频率：≥3840Hz 17、控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示 18、亮度调节：256级手动/自动 | 32平方 |  |  |  |
| 视频服务器 | 8K服务器 | 1台 |  |  |  |
| 烟雾效果 | 能覆盖整个舞台 | 1套 |  |  |  |
| 灯控员 | 具有人事部门颁发的资格证书 | 1名 |  |  |  |
| 共计 |  | 元 |  | （人民币大写：元） |  |  |
| 备注：租赁安装及演出地点：校礼堂。设备使用4天。标注*的设备需提供检测报告及实物照片接口截图。 以上设备系每场清单，具体演出时间待定。 |  |  |  |  |  |  |